- 高桥二期配售型保障性住房建设项目

- 室外排水图纸答疑

- 核实雨污水检查井井盖大小是否正确，并明确哪些范围为承重型。

设计回复：雨污水检查井井盖井座直径为700，可按照图纸要求选用重型D400球墨铸铁井盖;也可根据所处区域场所，按照图集14S501-1-P3要求选用相应承载能力井盖。

- 雨水、污水市政接驳口是否正确，核实并明确给出。

设计回复：雨污排水管根据市政接驳口调整，详见水总施修-第05页室外排水管网总平面图、第06页排水纵断图一、第07页排水纵断图二、第08页排水纵断图三、第09页雨水纵断图一。

- 室外排水、雨水图纸管径有两种标注方式“D300和DN300”，这两种标注方式表示的管径大小是否一样，若一样那么表示的是内径还是公称直径？

设计回复：统一采用D标注方式，D表示内径。

- 已建52#楼室外排水是否按本次图纸工程量计入招标范围内？若计入，请明确排水支管管径。

设计回复：暂按图纸计入，具体根据现场原有管道及检查井坡度等实际情况确定；排水支管管径详见原52#楼单体施工图。

- 室外排水管道PP静音排水管的连接方式是什么？钢丝网骨架聚乙烯复合管的连接方式，与住宅压力排水镀锌钢管的连接方式分别是什么？

设计回复：室外PP静音排水管连接方式为承插连接；钢丝网骨架聚乙烯复合管连接方式为电熔连接；钢丝网骨架聚乙烯复合管与住宅压力排水镀锌钢管在室内通过法兰连接。

- 银川市规划建筑设计研究院有限公司（盖章）